ESF II - projekt Západočeské univerzity v Plzni

registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

# TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A SLINOVÁNÍ

## Laboratorní práce č. 1: Kontrola vstupního materiálu

### Jméno a příjmení:

# Proveďte kontrolu základních parametrů dodaného materiálu

- Upravte povrch dodaného materiálu tak, aby bylo možné změřit tvrdost HBW

  - Proveďte v místnosti UF108

- Proveďte měření tvrdosti HBW

  - Proveďte v místnosti UU 006 (tři vtisky)

- Převeďte hodnotu HBW na hodnotu meze pevnosti

  - Postupujte dle příslušné normy event.. využijte: https://www.gordonengland.co.uk/hardness/hardness_conversion_1c.htm

- Proveďte metalografický výbrus (podélný nebo příčný)

  - Proveďte v místnosti UF108, 110, 112, 118

- Pozorujte a dokumentujte mikrostrukturu materiálu (celková mikrostruktura, fázové složení, přítomnost vměstků apod.)

  - Proveďte v místnosti UF114 na mikroskopu NIKON.

- Mikrostrukturu schematicky zakreslete do rámečku o velikosti 50mm x 50mm

- Diskuse výsledků a srovnání s normou ČSN EN (příslušné technické dodací podmínky). Zde proveďte stručnou rešerši TDP dané oceli. Jaké požadavky jsou povinné a jaké volitelné (jakou jednotlivé požadavky hrají roli).

  - Přístup k příslušné normě naleznete v knihovně ZČU. Vždy je nutné hledat termín: „technické dodací podmínky“ příslušné kategorie ocelí (nástrojových, k zušlechťování atd.)

- Závěr

  - Zde uveďte tvrdost, mikrostrukturu, pevnost. Uveďte číslo normy TDP. Uveďte možné dodávané stavy příslušné oceli (normalizačně žíhaná, žíhanná na měkko atd.). Toto opět uvádí příslušná norma.