ESF II - projekt Západočeské univerzity v Plzni

registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239

# TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A SLINOVÁNÍ

## Laboratorní práce č. 4: Cementace dle zadaných parametrů

### Jméno a příjmení:

- Označte obdržené vzorky a precizně očistěte.

- Proveďte cementaci v prášku u zadaného materiálu (C15, 15NiCr13, 16MnCr5).  Cementujte při zadané teplotě (890, 910°C, 930°C). Doba cementace 4 hodin (k tomu připočtěte čas prohřevu 1,5 hodiny.

- Zvolte vhodnou kalící teplotu, kalící prostředí a proveďte kalení. Vše zdůvodněte.

- Proveďte vyhodnocení příslušné vrstvy a jádra – metalograficky, měřením mikrotvrdosti.

- Výsledky vyneste do grafu, popište mikrostrukturu.

  - Mikrostrukturu vrstvy a jádra schematicky zakreslete do rámečku o velikosti 50mm x 50mm

- S využitím výsledků vašich kolegů proveďte diskusi výsledků!

  - Proveďte porovnání tlouštěk vrstev, pevností jádra apod.