Elektrodynamické Brzdění – odporová (E 499.2)

# Zadání

Vytvořtevhodný skript pro simulaci elektrodynamické brzdy u lokomotivy E 499.2.Parametry lokomotivy jsou uvedenyv tabulce 1 a parametry motoru jsou uvedeny v tabulce 2. Pro určení indukovaného napětí je znám jeho průběh v závislosti na budícím proudu při 900 ot/min viz obrázek 1, rovnice 1 a tabulka 3.Zapojení elektrodynamické brzdy je znázorněno na obrázku 2.

Počáteční rychlost lokomotivy při brzdění je stanovena na 140 km/h a brzdění pomocí elektrodynamické brzdy bude do rychlosti 45 km/h. Neuvažuje se využít jiného brzdného mechanismu než elektrodynamické brzdy. Minimální brzdnou sílu určuje obsluha.

Vykreslete průběhy následujících veličin v závislosti na čase: otáčky motoru, indukované napětína motoru,budící proud, proud z baterie, brzdná síla, rychlost vozidla a hodnota odporníku.

Tabulka 1: Parametry lokomotivy A499.2 [1,3]

| Jmenovitý proud (A) | 715 |
| --- | --- |
| Převodový poměr (-) | 2.441 |
| Průměr kola (m) | 1.25 |
| Hmotnost vozidla (t) | 82 |
| Hlavní odporník (Ω) | 3.359 (27 odboček) |
| Uspořádání pojezdu | Bo´ Bo´ |
| Motor | Al 4741 FlT |

Tabulka 2: Parametry motoru Al 4741 FlT[1,3]

| Typ stroje | Stejnosměrný sériový trakční motor |
| --- | --- |
| Jmenovitý proud (A) | 715 |
| Odpor kotvy (Ω) | 0.135 |
| Odpor budícího vinutí (Ω) | 9.6 |
| Minimální budící proud (A) | 100 |
| Maximální proud při brzdění (A) | 95 % jmenovitého proudu |

Obrázek 1: Průběh indukovaného napětí pro otáčky stoje 900 ot/min

|  | Ui=p1∙Ib4+p2∙Ib3+p3∙Ib2+p4∙Ib+p5 | (1) |
| --- | --- | --- |

Tabulka 3:Koeficienty p pro výpočet indukovaného napětí pro otáčky stroje 900 ot/min

| p1 | 6.551e-11 |
| --- | --- |
| p2 | 2.473e-6 |
| p3 | -0.005063 |
| p4 | 3.559 |
| p5 | -1.394 |

Obrázek 2: Zapojení trakčních motorů v režimu brzda [1]

# Rozbor problematiky

Pro lepší pochopení problematiky je na obrázku 3 překresleno schéma elektrodynamické brzdy pro jeden motor. Jelikož se jedná o sériový stejnosměrný motor je budící vinutí v sérii s kotvou motoru. Aby bylo zajištěno buzení,je k budícímu vinutí připojena baterie, která je schopna dodat potřebný proud. Mezi baterii a vinutí je vložena dioda kvůli zachování požadovaného směru proudu. Indukované napětí je možné vypočítat z rovnice 2 a brzdnou sílu lze určit z rovnice 3 pro jeden motor. Lokomotiva obsahuje celkem 4 motory.

Pro zvýšení brzdné síly je zapotřebí zvýšit indukované napětí anebo proud motorem. Indukované napětí je závislé na otáčkách a budícím proudu.

Obrázek 3: Zjednodušené schéma elektrodynamické brzdy

|  | Ui=Ui0VV0=RIk⇒V=V0RIkUi0(Ik) | (2) |
| --- | --- | --- |

|  | FB=3.6PV=3.6RIk2V=3.6Ui0(Ik)IkV0 | (3) |
| --- | --- | --- |

Simulace probíhá v jedné while smyčce s vhodnou podmínkou na rychlost a doporučená posloupnost skriptu je následující:

- vhodný přepočet rychlosti

- výpočet indukovaného napětí

  - pro otáčky 900 ot/min využít rovnici 1

  - pro aktuální otáčky rovnici 2

- určení proudu motorem

  - proud kotvou se rovná budícímu proudu

  - určit celkový odpor

  - omezení proudu na 95%

- vypočet brzdné síly

- kontrola brzdné síly

  - úprava odporníku (27 stupňů)

- úpravy rychlosti => zpomalení (4 motory)

# Popis skriptu

| t = 0; h=1e-2; | Počáteční čas nastavit na nulu a krok simulace je 10 ms. |
| --- | --- |
| whileV> 45 | Smyčka, která simuluje chod elektrodynamické brzdy. Brzda bude v chodu, dokud je splněna podmínka, že rychlost vozidla je vyšší než 45 km/h, čímž je splněna jeden z požadavků v zadání. |
| v = V/3.6 ; | Převést rychlost z km/h na m/s. |
| n_wheel= v/(d/2)/(2*pi)*60; | Poté převést přímočarý pohyb vozidla na rotační na kole vozidla (m/s na ot/min). |
| n_machine = n_wheel*GR; | Následně zjistit, jaké otáčky jsou na motoru pomocí převodového poměru převodovky. |
| Ui_900 = p(1)*I_b^4+p(2)*I_b^3+p(3)*I_b^2¨ +p(4)*I_b+p(5) | Výpočet indukovaného napětí pro 900 ot/min, mění se budící proud I_b. |
| Ui_n = Ui_900* n_machine /n_900 | Přepočet indukovaného napětí na požadované otáčky při znalostí indukovaného napětí pro 900 ot/min. |
| R_all= Ra_m + Rb_m + Rp; | Suma všech odporů v obvodu: odpor kotvy, budícího vinutí a brzdného odporníku. Na počátku simulace se uvažuje plná hodnota odporníku. |
| I_k = Ui_n/R_all; | Výpočet proudu kotvou motoru. |
| ifI_k< 100 I_c = 100; else I_c = 0; end | Pokud není proud kotvou dostačující pro minimální nabuzení (alespoň 100 A) musí dodat baterie potřebný proud. V tomto případě je to vždy 100A. |
| I_b = I_k + I_c; | Vypočet budícího proudu, součet proudu kotvou a z baterie. |
| ifI_b> 0.95*In_m I_b = 0.95*In_m; end | Ošetření, že proudu strojem nepřesáhne hodnotu 95% hodnotu jmenovitého proudu. |

| F_B = 3.6*R_all*I_b^2/V; | Výpočet brzdné sílí podle rovnice 2 pro jeden motor. |
| --- | --- |
| F_B_all = 4*F_B; | Výpočet brzdné síly od všech 4 motorů. |
| ifF_B_all<F_min Rp = Rp - Rpmax/27; ifRp<= Rpmax/27 Rp = Rpmax/27; end end | Pokud je brzdná síla přílišnízká oproti požadavku od obsluhy (F_min),, je zapotřebí snížit hodnotu odporníku, aby se zvýšil proud motorem. Odporník má v tomto případě 27 odpočet a lze tedy odpor měnit po 1/27. Aby nemohla hodnota odporníku do záporu je zapotřebí udělat ošetření a tento stav. |
| V = V–3.6*F_B_all/m*h; | Určení rychlosti vozidla po zásahu brzdy. Využije se vzorce F=a∙m. |
| out = [out;[t, n_machine, Ui_n, I_b, I_c, F_B_all/1000, V, Rp]]; | Následně jsou uloženy potřebné proměnné. Brzdná síla je převedena na kN. |
| t =t+h; | Na závěr je zapotřebí zvýšit čas o krok simulace. |
| end | Konec smyčky while. |

Posledním úkolem je vhodně vykreslit požadované veličiny.

# Výsledné průběhy

Seznam symbolů a zkratek

| Ui 900 (V) | Indukované napětí při 900 ot/min stroje |
| --- | --- |
| Ib (A) | Budící proud |
| Ui (V) | Indukované napětí |
| p | Koeficienty pro výpočet indukovaného napětí |
| Ra (Ω) | Odpor kotvy stroje |
| Rp (Ω) | Odpor odporníku |
| Rb (Ω) | Odpor budícího vinutí |
| Ik (A) | Proud kotvou stroje |
| Ic (A) | Proud z baterie |
| FB (N) | Brzdná síla |
| V (km/h) | Rychlost vozidla |

Literatura

KOŽUŠKO, Július. Elektrická lokomotiva řady E 499.2. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1981. Knižnice nové techniky a technologie na železnici.

Danzer, Jiří. Elektrická trakce. 2, Stupňové řízení sériového motoru. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7043-770-4.

AtlasLokomotiv.net: 150, 151 | E 499.2 Dostupné z: www.atlaslokomotiv.net/loko-150.html